УТВЕРЖДАЮ

Председатель правления 
ПГСК «Тучковский»
_______         Ананьева Е.В.
«____»  _________2010___г.

Инструкция о мерах пожарной безопасности

1. Общие требования к пожарной безопасности.

Настоящая Инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на территории 
ПГСК « Тучковский ».

Каждый  работник должен знать и строго соблюдать данную инструкцию. Он должен быть   

проинструктирован, с занесением соответствующей записи  в журнал регистрации  инструктажа                 

по пожарной безопасности.

Периодически,  но не реже 1 раза в 6 месяцев данная  Инструкция изучается  повторно под 
руководством  назначенных  приказом  ответственных за пожарную безопасность. 

Нарушение (невыполнение,  ненадлежащее  выполнение или уклонение от выполнения) требований  
пожарной безопасности,  влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную 
ответственность в соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации.

Все работники  допускаются  к работе только после прохождения противопожарного        

    инструктажа  и обучения по вопросам предупреждения  и тушения возможных пожаров     

     начальником структурного подразделения при проведении первичного и повторного инструктажей  

    по охране труда.

Те работники, которым поручено проведение мероприятий с массовым участием людей,                 

    обязаны перед началом тщательно осмотреть помещения и убедиться в полной готовности их в   

противопожарном отношении. 

Каждый  работник обязан:

· соблюдать требования пожарной безопасности  и поддерживать противопожарный  

    режим  в здании;  
· выполнять меры предосторожности при пользовании  предметами  бытовой  химии,  
    легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, другими опасными  в  

    пожарном отношении  веществами,  материалами;

· знать схему эвакуации,  места  расположения  огнетушителей  и  пожарных  кранов;

· знать способы обращения с огнетушителями  и  другими  средствами  пожаротушения;

· не загромождать проходы посторонними предметами;

· при длительных перерывах более 1 часа или при  уходе с работы, выключать  

     персональный компьютер и другие электроприборы (кроме факса и холодильника) путем   

    вынимание вилки из розетки;

· перед уходом из служебного помещения закрыть окна, фрамуги  и форточки  и  провести 
    его осмотр. При этом необходимо убедиться в том, что в помещении отсутствуют 
    источники зажигания (тлеющая бумага, окурки, свечи и др.), все электроприемники  
    отключены, освещение выключено. 

Работнику не разрешается:

· хранить легковоспламеняющиеся, горючие и  взрывчатые вещества в комнатах;

· загораживать огнеопасными материалами (тканями, бумагой и т.д.) настольные лампы  и  

   обогреватели  с  открытой спиралью;

· вешать одежду на выключатели  или  розетки;

· курить в  комнатах;

· применять в здании открытый огонь;

· оставлять без присмотра электрооборудование (ПК, обогреватель, настольную лампу и   

   т.д.);

· сушить одежду и обувь на нагревательных приборах;

· пользоваться самодельными  или  неисправными  электроприборами  и   

   электроинструментом.

В комнатах на видном месте вывешиваются инструкция о мерах пожарной безопасности, таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны, фамилии  и  инициалов работника, ответственного за пожарную безопасность.

2. Порядок содержания территории, здания, помещений и 
эвакуационных путей.

Территория прилегающая к ПГСК « Тучковский  »  должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не разрешается использовать для стоянки транспорта. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Временные строения должны располагаться от здания на расстоянии не менее 15 м.

Не разрешается курение в помещениях и в не отведенных местах.

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается ближе 50 м до здания. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и место для курения должно быть обозначено знаками пожарной безопасности.

На территории  ПГСК « Тучковский » не разрешается устраивать свалки горючих отходов.

Средства пожаротушения, пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Не разрешается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару.

В помещениях не допускается:

· хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы;

· использовать чердак и другие технические помещения для организации мастерских или складов;

· снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток,

· загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери переходы в смежные секции и выходы на эвакуационные лестницы;

· проводить уборку помещений  и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

· устраивать в  коридорах кладовые, а также хранить вещи, мебель и другие горючие материалы;

В помещениях в рабочие дни  проводить ежедневную уборку. Использованные горючие материалы выносить в металлические контейнеры,  расположенные за пределами здания.

На эвакуационных выходах должны быть указатели "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного (запасного) выхода". Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и  по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания возможность свободного их открытия изнутри без ключа.

При закрытии запасных эвакуационных выходов на внутренние механические замки на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении дежурного по зданию. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается:

· загромождать эвакуационные пути  и  выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

· устраивать в тамбурах выходов вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы;

· устраивать на путях эвакуации  пороги, а также другие устройства; препятствующие свободной эвакуации людей;

· применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;

На случай отключения электроэнергии у дежурного по помещениям должен быть электрический фонарь.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.

3.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ.

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего времени должны быть обесточены (вилки должны быть вынуты из розеток). Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, и пожарная сигнализация.

При эксплуатации электроприемников не разрешается:

· использовать электроприемники в условиях,  не соответствующих требованиям инструкций  предприятий - изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести  к пожару, а также эксплуатировать электропровода  и  кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

· пользоваться поврежденными  розетками,  другими электроустановочными изделиями;

· обертывать электролампы  и светильники  бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными  конструкцией  светильника;

· пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

· применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и  короткого замыкания;

· размещать (складировать) у электрощитов, горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Не допускается эксплуатация электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования здания проводить с периодичностью не реже одного раза в три года, результаты замера оформлять соответствующим актом (протоколом).

Производство пожароопасных работ.

К пожароопасным работам относятся:

Работы с красками, клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами. 

Помещения, в которых работают с горючими веществами, выделяющими взрывопожароопасные пары, должны быть обеспечены естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ определяется проектом производства работ согласно расчету. В эти помещения не должны допускаться лица, не участвующие в непосредственном выполнении работ. При этом не должны производиться работы и находиться люди в смежных помещениях.

При  использовании  горючих веществ их количество на рабочем месте не должно превышать сменной  потребности. Емкости с горючими веществами  нужно открывать только перед использованием, а по окончании работы закрывать и сдавать на склад.

Тара из-под горючих веществ должна храниться в специально отведенном месте вне помещений.

Наносить горючие покрытия на пол следует, как правило, при естественном освещении на площади не более 100 кв. м. Работы необходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - после завершения работ в помещениях.

Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед окончательной окраской помещений.

Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр (алюминий, медь, пластмасса, бронза и т.п.). Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вентиляцию.

Помещения, в которых работают с горючими веществами и материалами, должны быть обеспечены первичными средствами  пожаротушения из расчета два огнетушителя и кошма на
 100 кв. м помещения.

Пролитые на пол лакокрасочные материалы и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Мытье пола, стен и оборудования горючими растворителями не разрешается.

Огневые работы. 

На проведение огневой работы в помещениях должен быть оформлен наряд-допуск.

Места проведения огневых работ обеспечивается первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных и паро- и пылевоздушных смесей и появлению источников зажигания.

С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п., все отверстия в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, где проводятся огневые работы, должны быть закрыты негорючими материалами.

Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе, указанном в таблице:

	Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м
	0
	2
	3
	4
	6
	8
	10
	Свыше 10

	Минимальный радиус зоны очистки, м
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14


Находящиеся в пределах указанных радиусов строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

В помещениях,  где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

Место для проведения сварочных работ в помещениях, в конструкциях которых использованы горючие материалы, должно быть ограждено сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом  не более 5 см. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала. 

При проведении огневых работ не допускается:

· приступать к работе при неисправном оборудовании;

· производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

· использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

· допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами, содержащими  сжатые, сжиженные и растворенные газы;

· производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под напряжением;

· одновременное проведение огневых работ и работ по наклейке покрытий пола, отделке помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горючих материалов.

Работы в зонах, в которых возможно образование горючих паро-воздушных смесей, следует выполнять искробезопасным инструментом и в одежде и обуви, не способных вызвать искру.

4.
Обязанности и действия работников ПГСК «Тучковский» при возникновении пожара.

Работник при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

· немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01», сообщив при этом адрес и категорию помещений здания (административное здание категории В), место возникновения и класс пожара (А - горение твердых веществ, Е - горение электроустановок, находящихся под напряжением), занимаемую должность, фамилию, имя, отчество, телефон;

· принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

· отключить от сети закрепленное за ним электрооборудование;

· приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

· сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

· при общем сигнале опасности покинуть здание.

Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

· немедленно оповестить своих подчиненных;

· сообщить о пожаре руководителям соседних структурных подразделений;

· принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей. 

Административный персонал ПГСК «Тучковский», прибывшие к месту пожара, обязаны: 

· продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

· в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

· при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

· прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

·  удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

· осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

· обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

· одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

· организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

По прибытии пожарного подразделения ответственный представитель ПГСК «Тучковский» обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве  и  пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов  и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

5.
Правила применения средств пожаротушения.

Для тушения пожара применять огнетушители, находящиеся на этаже, в противоположных концах коридора и пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, расположенный на лестничной клетке.

Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода должен быть укомплектован рукавом с навязанными соединительными головками  и стволом. Для поддержания пожарного крана в готовности к применению необходимо:

· пожарный рукав держать примкнутым к крану, а ствол  подсоединенным, к рукаву;

· не реже одного раза в 6 месяцев производить перемотку льняных рукавов на новую складку;

· кран, рукав и ствол размещать в шкафчике под пломбой или в металлической корзине;

· над каждым пожарным краном должна быть надпись: "Пожарный кран №__" или 
"ПК № __". Если кран находится в шкафчике, надпись делается на дверце шкафчика;

· еженедельно проверять исправность крана осмотром (без разъединения головок) и не реже двух раз в год (осень, весна) производить проверку действия крана с пуском воды, но при этом предварительно отсоединять рукав.

Огнетушители должны постоянно содержаться в исправном состоянии и быть готовыми к действию. Каждому огнетушителю при вводе в эксплуатацию присваивается порядковый  номер, который наносится белой краской на корпус огнетушителя. На ручных пенных огнетушителях номер ставится со стороны спрыска на 10 мм выше ранта, на других видах огнетушителей  на 10 мм ниже трафарета. Высота цифр 50 мм. Толщина линии 3 мм.

Для контроля за постоянной готовностью огнетушителя к действию и наличием в нем заряда каждый огнетушитель независимо от типа должен быть опломбирован и иметь бирку с датой зарядки. При размещении огнетушителя в шкафу этот шкаф также должен быть опломбирован.

На каждый огнетушитель, установленный в этаже должен быть заведен паспорт и журнал учета проверки наличия и состояния огнетушителей. 

Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

Огнетушители подвергаются ежеквартальной, ежегодной проверке и перезарядке.

При ежеквартальной проверке проводить осмотр мест установки огнетушителей, подходов к ним и внешний осмотр. В процессе ежегодной проверки кроме мероприятий, указанных выше, контролируется состояние заряда огнетушащего вещества. Если параметры заряда огнетушащего вещества не соответствуют установленным требованиям или его гарантийный срок хранения истек, то такой заряд или огнетушитель подлежат замене. При обнаружении снижении массы огнетушащего вещества и давление в огнетушителях ниже расчетных значений на 10 процентов и более, они подлежат до зарядке или перезарядке.

Перезарядку пенных огнетушителей производить не реже одного раза в год, а остальных не реже одного раза в пять лет.

Ответственный  за 
пожарную безопасность 
(противопожарное состояние)



Досадин С.Ф.
